T-34/85坦克参考数据：

| 型号 | T-34/85 |  |
| --- | --- | --- |
| 乘员 | 5人 |  |
| 战斗全重 | 32000kg |  |
| 单位功率 | 11.5千瓦/吨 |  |
| 单位压力 | 81.4千帕 |  |
| 车长 |  |  |
|  | 炮向前 | 8.100米 |
|  | 炮向后 | 7.520米 |
| 车体长 | 6.100米 |  |
| 车宽 | 3.000米 |  |
| 车高(至指挥塔顶) | 2.743米 |  |
| 火线高 | 2.050米 |  |
| 车底距地高 | 0.400米 |  |
| 履带宽 | 500毫米 |  |
| 履带中心距 | 2.450米 |  |
| 履带着地长 | 3.850米 |  |
| 公路最大速度 | 55千米/小时 |  |
| 越野平均速度 | 25千米/小时 |  |
| 燃料储备 | 590L |  |
| 公路最大行程 | 300千米 |  |
| 土路最大行程 | 250千米 |  |
| 涉水深(无准备) | 1.320米 |  |
| 爬坡度 | 58% |  |
| 侧倾坡度 | 47% |  |
| 攀垂直墙高 | 0.730米 |  |
| 越壕宽 | 2.500米 |  |
| 最小转向半径 | 1.5米 |  |
| 发动机 |  |  |
|  | 型号 | B2-34或B2-34M |
|  | 类型 | 4冲程12V60°水冷柴油机 |
|  | 功率/转速 | 368千瓦/1800r/分钟 |
| 传动装置 |  |  |
|  | 类型 | 机械固定轴 |
|  | 前进档/倒档数 | 5/1 |
| 转向装置类型 | 离合制动 |  |
| 悬挂装置类型 | 垂直螺旋弹簧 |  |
| 主要武器口径/型号/类型 | 85毫米/Зис-с-53/线膛 |  |
| 并列武器口径/型号/类型/数量 | 7.62毫米/дтм/机枪/1挺 |  |
| 航向机枪口径/型号/类型/数量 | 7.62毫米/дтм/机枪/1挺 |  |
| 弹药基数 |  |  |
|  | 炮弹 | 56发 |
|  | 7.62毫米机枪弹 | 2394发 |
| 射速 | 3～4发/分钟 |  |
| 炮塔驱动方式 | 电动/手动 |  |
| 炮塔旋转范围 | 360° |  |
| 侧面 | 均质/75毫米/钢 |  |
| 车长超越控制 | 无 |  |
| 火炮俯仰范围 | -5～+25° |  |
| 火炮稳定器 |  |  |
|  | 水平向 | 无 |
|  | 高低向 | 无 |
| 装甲结构类型/厚度/水平倾角/材料 |  |  |
|  | 车体 |  |
|  | 前上 | 均质/45毫米/30°/钢 |
|  | 前下 | 均质/45毫米/钢 |
|  | 侧部 | 均质/45毫米/上40°、下90°/钢 |
|  | 后部 | 均质/47毫米/50°/钢 |
|  | 顶部 | 均质/18～22毫米/0°/钢 |
|  | 底部 | 均质/18～22毫米/0°/钢 |
|  | 炮塔 |  |
|  | 正面 | 均质/90毫米/钢 |
|  | 后部 | 均质/60毫米/钢 |
|  | 顶部 | 均质/18～22毫米/钢 |
| 发电机 |  |  |
|  | 型号 | ГТ-4563A或ZFC-1500 |
|  | 电压/功率 | 28V/1.5千瓦 [33-35] |